- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   新源县互通玉米烘干厂扩建项目

建设单位（盖章）：新源县互通玉米烘干厂

编制日期：            2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新源县互通玉米烘干厂扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾现福 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 新源县别斯托别乡铁勒哈拉村（见附图1） |  |  |
| 地理坐标 | （ 83 度 22 分 45.79 秒， 43 度 26分 56.93秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0514 农产品初加工服务 | 建设项目 行业类别 | 第四十一、电力、热力生产和供应业-91使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 9.33 | 施工工期 | 2023年6月-7月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7337 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.选址合理性分析 本项目为玉米烘干厂项目，参考《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类固废处置场选址要求，本项目选址符合性详见表1-1。 表1-1 本项目选址符合性分析 序号; 选址要求; 本项目情况; 符合性. 1; 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。; 本项目主要对玉米进行烘干生产，符合新源县用地规划。; 符合. 2; 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。; 本项目地基承载力符合要求。; 符合. 3; 应避开断层、 断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。; 本项目选址不在断层、 断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。; 符合. 4; 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。; 本项目所在区域无江河、湖泊、水库，也不属于洪泛区。; 符合. 5; 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。; 符合. 6; 应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。; 本项目不在地下水主要补给区和饮用水源含水层。; 符合. 7; 应选在防渗性能好的地基上。天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5 m。; 本项目区域地下水位大于1.5m。; 符合. 根据上表可知，本项目选址合理可行。 2.产业政策符合性分析 本项目为农产品初加工服务类项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），不属于其中的限制类和淘汰类项目，视为允许类，故本项目符合国家产业政策。 3.项目“三线一单”符合性分析 2016年10月26日，环境保护部以环评[2016]150号发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称“通知”），通知中明确应强化“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）的约束作用，本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”文件相符性分析 序号; 类别; “三线一单”要求; 本项目情况. 1; 生态保护红线; 相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本工程位于新源县别斯托别乡铁勒哈拉村，其占地不在农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区和其他需要特别保护的区域内。因此，不涉及生态红线保护范围。. 2; 环境质量底线; 有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; （1）大气环境质量底线：本工程运营期干燥炉废气经除尘器及脱硫装置后可达标排放，对区域内环境影响较小，运营期间不会突破大气环境质量底线。 （2）地表水环境质量底线：运营期无生产废水外排，生活污水排入防渗化粪池定期清掏拉运，用于农户堆肥。故正常情况下对地表水环境质量底线无影响。 （3）声环境质量底线：本工程选用低噪声设备减振、距离衰减、加强管理，项目运营期间不会突破声环境质量底线。. 3; 资源利用上线; 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本工程主要对玉米进行烘干，不会突破资源利用上线。. 4; 环境准入清单; 要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本工程不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》以及《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止建设的项目。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目概况 （1）项目名称：新源县互通玉米烘干厂扩建项目； （2）建设单位：新源县互通玉米烘干厂； （3）项目性质：扩建； （4）建设地点：新源县别斯托别乡铁勒哈拉村； （5）占地面积：7337m2； （6）投资总额：300万元； 2建设内容及规模 本项目总占地面积7337m2，建设内容包括：改造原有2栋1层库房，新建1栋1层库房3300m2，新建一套玉米烘干塔生产线，购置一套烘干炉、脱硫设备及相关基础配套辅助设施。 项目扩建完成后为两条玉米烘干线，烘干规模由原来的3000t/a增加至6000t/a （含水量为9-15%)，烘干后的成品出售给伊犁州各大饲料加工厂。 表2-1 主要工程组成情况一览表 名称; 单项名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 烘干塔; 扩建完成后年烘干玉米6000吨; /. 储运 工程; 库房; 3栋IF库房，建筑面积8500m2，储存原材料和成品; /. 辅助工程; 办公用房; 1栋1F办公用房、警卫室建筑面积200m2; /. 干燥炉房; 2间1F干燥炉房，建筑面积60m2. 公用工程; 供水; 别斯托别乡给水管网，能够满足生产及生活用水需求; /. 供电; 附近10千伏低压供电电网，能满足项目用电需求; /. 热风; 厂区现有6T/h链条炉排热风炉，新增一台10T/H链条炉排热风炉，燃料为生物质颗粒，年用量为300t. 排水; 生活污水排入防渗化粪池定期清掏拉运，用作农户堆肥。. 环保工程; 废气; 配备一台小型布袋除尘器及脱硫设施；并定期对周围进行洒水降尘. 排水; 生活污水排入防渗化粪池定期清掏拉运，用作农户堆肥。. 噪声; 隔声罩、基础设施减震、厂房隔声. 固废; 生活垃圾; 收集后由统一清运至垃圾填埋. 一般工业固废; 灰渣、玉米杂质定期清运至垃圾填埋场. 3.项目生产设备 项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 产品名称; 型号参数; 数量. 1; 两用胶带输送机; YL55 型*15 米; 6台. 2; 链条炉排; 6T/H+ 10T/H; 2台. 3; 顺流粮食烘干机; 500T/D黄河; 1台. 4; 粮食干燥机; AG500; 1台. 5; 燃煤热风炉; JLG-III10T; 1台. 6; 输送卸粮机; YL-550; 1台. 7; 两用胶带输送机; YL550 型*5 米; 4台. 8; 两用胶带输送机; YL550 型*10 米; 4台. 9; 水平式伸缩输送机; YL550 型*15 米; 2台. 10; 转向式装仓机; TCSZ-550 型（14+8）米; 2台. 11; 移动式转向伸缩带式输送机; YL550 型（12+6）米; 1台. 12; 离心通风机; 4-72-4. 5A 型 7. 5KW; 2台. 13; 轮胎式装载机; LG936L; 1辆. 14; 翻斗车; 东风八平; 1辆. 15; 发电机; 220VAIRC00LE06500; 1台. 16; 顺流粮食烘干机; 500T天成; 1台. 17; 电子汽车衡; SCS-80 型; 1台. 4. 原材料及产品 项目主要原材料及产品见表2-3。 表2-3 项目原材料及产品一览表 项目; 序号; 名称; 单位; 年耗/用量; 备注. 原辅材料; 1; 玉米粒; t/a; 6000; /. 2; 生物质颗粒; t/a; 300; /. 5. 原材料动力（生物质成型颗粒） 生物质燃料品质控制标准参照《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）中对应指标中最严要求，详见表2-4。 表2-4 生物质成型颗粒燃料性能指标一览表 序号; 名称; 符号; 单位; 成型燃料产品指标. 1; 全水分; Mt; %; ≤13. 2; 灰分; Ad; %; ≤5. 3; 挥发分; Vd; %; ≥70. 4; 全硫; St，d; %; ≤0.1. 5; 氮; Nt，d; %; ≤0.5. 6; 氯; Clt，d; %; ≤0.8. 7; 钾; Kt，d; %; ≤1. 8; 成型燃料密度; ρ; g/cm3; ≥1.0. 9; 截面尺寸; D; Mm; ≤25. 10; 长度; L; Mm; ≤4D. 11; 扛碎强度; As; %; ≥95.0. 12; 破碎率; SR; %; ≤5. 13; 干基低位发热量; Qnet，v，d; MJ/kg; 草木类≥13.4 木本类≥16.9. 14; 添加剂含量; ADt，d; %; ≤2，无毒无害无异味，不产生二次污染. 6. 总平面布置 根据项目需求，项目设有成品库房、锅炉房、烘干塔、原料库房、办公生活区等。其中办公生活区位于项目西北侧、自北向南依次为筒仓、烘干塔、锅炉房、仓库，厂区中侧为晒场。具体厂区平面布置详见附图2。 7.劳动定员及工作制度 该项目劳动定员12人，其中管理人员4人，年工作日为55天（每年9月-11月），实行二班制，每天工作8小时。 8. 公用工程 （1） 供电 本项目电源由附近10千伏低压供电电网供给。 （2） 供水 本项目营运期间无生产用水，用水来源主要为工作人员的生活用水，给水来源于乡供水系统，可满足项目用水需求。 生活用水：本项目工作人员12人，年运行55天，不提供食宿，每人每天用水量按0.06m3 计，年用水量为39.6m3。 （3） 排水 项目年用水量为39.6m3。排水量按用水量的85%计，则本项目生活污水排放量为44.9m3/a, 排入厂区防渗化粪池，定期清掏拉运，不在厂内处置。本项目用、排水情况见表2-5，水平衡关系见图3。 表2-5 用、排水标准及情况 用水类别; 用水定额; 用; 规模 用水 时间; 用水量; 排水量. （(m3/d); （(m3/a); （(m3/d); （(m3/a). 生活污水; 60L/人▪d; 12人; 0.72; 39.6; 0.612; 33.66. 合计; --; --; --; 0.72; 39.6; 0.612; 33.66. 图3 项目水平衡（(m3/a) （4）热风来源 本项目配备2台热风炉（6T/h热风炉及10T/h热风炉），最高输出风温可达150℃，,热效率可达到70，,额定输出风量为54000m3/h，主要为玉米烘干提供热风，燃料采用生物质成型颗粒，年用量约300t。 （5）采暖 本项目冬季不生产，无需供暖设施。 （6）交通：项目四周道路贯通，交通运输条件良好。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目运营期工艺及产污环节图详见图4。 图4 运营期工艺流程及产污环节图 （1）工艺流程简介 本项目使用的玉米粒是由农户自行将收割的玉米经脱粒机脱粒后，运至本厂再进行烘干，只含少量杂质。先将玉米粒过磅称重，再经提升机运输至清粮机和滚动筛对玉米粒进行清杂和筛选， 除去杂质（湿性杂质）后，由提升机提升至烘干塔内进行烘干（由干燥炉提供热风），去除玉米的大量水分，再经冷风机进行冷却处理（原理：它是靠空气通过冷风机内的蒸发排管来 冷却管外强制流动的空气），去除剩余水分，最后送至振动筛进行二次去杂（干性杂质）， 最后由输送机输送至库房。 （2）烘干塔工作原理简述 本项目干燥炉输出温度可达15CT，,热效率可达70%o，烘干塔采用回旋式加热装置，由干燥炉将空气经过过滤和加热，产生大量的热风，进入烘干塔顶部的空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入塔内。玉米粒经塔体顶部的高速离心雾化器，与热空气并流 接触在极短的时间内干燥为成品，成品连续地由高速离心喷雾、烘干机、烘干塔底部和旋风 分离器输出岀，微尘物料由烘干塔内部自带的脉冲布袋收集器收集，多余热空气由引风机排出。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程基本概况 1.1现有工程环保手续履行情况 现有工程项目名称为“新源县互通玉米烘干厂建设项目”，该项目于2016年8月进行环境影响评价并于2016年9月1日取得原新源县环境保护局出具的《关于对新源县互通玉米烘干厂建设项目环境影响报告表的批复》（新环评〔2016〕19号），同意项目实施建设。现有工程环评批复详见附件。 2021年11月29日新源县互通玉米烘干厂组织召开了“新源县互通玉米烘干厂建设项目”竣工环境保护验收会，通过竣工环保验收，验收意见详见附件。 1.2现有工程概况 （1）建设内容及规模 项目总占地面积7337m2，总建筑面积3000m2。其中建设内容包括：包括：2栋1层库房，地泵、值班室、1间干燥炉房及相关基础配套辅助设施。本项目设有一条玉米烘干生产线，年实际烘干玉米3000吨（(含水量为9-15%)，烘干后的成品出售给伊犁州各大饲料加工厂。 2.现有工程污染物排放情况 针对现有工程污染物排放情况，本次环评依据《新源县互通玉米烘干厂建设项目环境影响报告表》及《新源县互通玉米烘干厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》进行核算。 2.1废气 现有工程排放废气主要为锅炉废气及粉尘。 ①锅炉废气 干燥炉废气主要来自燃煤排放的烟尘和SO2，烟尘产生量为1.65t/a、初始浓度为1440.5mg/m3；SO2产生量为0.672/a、初始浓度为663.81mg/m3。干燥炉需配备脱硫装置对干燥炉烟气进行除尘脱硫，除尘脱硫后烟尘排放量：0.09t/a；排放浓度：101.2mg/m3；SO2排放量：0.202t/a，排放浓度：199.14mg/m3，满足《工业炉窖大气污染物排放标准》(GB9078-199）)表2中二级大气污染物排放浓度限值中烟尘＜200mg/m3, SO2初始排放浓度满足S02＜850mg/m3的要求。干燥炉产生的废气经处理后，由高度不低于 15m的排气筒高空排放。经采取以上防治措施干燥炉产生的废气对周边环境影响不大。 ②粉尘 粉尘主要来源于玉米粒清粮、筛分、输送、烘干等工序，这部分粉尘为无组织排放。在生产过程中禁 止大风天气进行筛分和输送；产生的粉尘及时清扫并洒水抑尘；输送机采取加盖措施，可有效减少玉米粉尘的无组织排放，工作人员配备口罩等防护用具。在严格执行以上措施后，玉 米粉尘排放厂界浓度＜1.0mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值。 2.2废水 本项目无生产废水，主要为工作人员产生的生活污水，生活污水排入厂区防渗化粪池，由附近农户定期清掏拉运，做农肥利用，对周边环境影响不大。 2.3噪声 项目噪声主要来自烘干系统、冷风机、提升机、干燥炉风机等设备运行时发出的噪声，通过对设备采取低噪音设备、定期维护、基础减振等降噪措施和对过往车辆采取 减速、禁鸣、加强绿化等措施后，项目厂界噪声可以达标排放，对周围声环境影响很小。 2.4固废 项目固体废物主要为玉米清筛过程中产生的少量毛絮等杂质、干燥炉灰渣和工作人员产生的生活垃圾。干燥炉灰渣与其他固废分类收集，干燥炉灰渣定期清运至垃圾填埋场；玉米杂质由就近农户收集后用于农肥利用，生活垃圾定期清运至垃圾填埋场，经采取以上防治措施，运营期产生的固废对周边环境影响不大。 2.5总量控制指标 根据《关于对新源县互通玉米烘干厂建设项目环境影响报告表的批复》（新环评字〔2016〕19号），现有工程总量控制指标为SO2：0.67t/a，NOx：0.27t/a。 3.与本项目有关的主要环境问题 现有工程废气、噪声均可达标排放；废水、固废合理有效处置，因此无与本项目有关的主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状及评价 1.1 基本污染物 （1）基本污染物数据来源 本次评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3 的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站2021年基准年连续1年的监测分析数据。站点坐标：E：81.3364，N：43.941，站点编号：654000409，站点类型：城市点。监测点距离本项目东侧 15km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和 O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部 2018 年第 29 号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表 3-1。 表3-1 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB309-2012及 修改单二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1 小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013 中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数 24h 平均或 8h 平均质量浓度满足 GB3095 中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据 2021 年伊犁哈萨克自治州国控监测站空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限制; 占标率; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均; 11.58; 60; 19.3; 达标. NO2; 年平均; 30.08; 40; 75.2; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 3200; 4000; 80; 达标. O3-8h; 最大8h平均 值的第90百 分位数; 122; 160; 7625; 达标. PM2.5; 年平均; 35.58; 35; 101.66; 超标. PM10; 年平均; 64.75; 70; 92.5; 达标. 项目所在区域 NO2、SO2、PM10、CO 及 O3百分位日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为 35.58µg/m3，占标率为 101.66%，超标倍数为0.017倍。因此区域为大气环境质量非达标区。本项目所在区域 PM2.5超标的月份为 11 月至次年 3 月，主要为冬季取暖期燃煤产生的废气造成PM2.5超标。 2.地表水环境现状调查及评价 本项目周边无地表水体，因此本环评不再开展地表水环境质量现状评价。 3.地下水、土壤环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。 4.声环境质量现状监测及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目四周50m范围内无环境敏感目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 5.生态环境质量现状监测及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新源县别斯托别乡铁勒哈拉村，项目区所在区域无生态环境保护目标，因此本环评不再开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1环境保护目标 （1）评价区域空气环境：保证不因本项目建设使该区域空气质量有明显的下降，且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012修改单）二级相关标准； （2）评价区域声环境：不因本项目建设影响区域声环境，区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （3）本项目不新增用地，且周边不存在生态环境保护目标。 2环境敏感目标 本项目位于新源县别斯托别乡铁勒哈拉村。本次评价范围内无文物保护点、风景名胜区、饮用水源地等敏感点。项目厂区周边主要环境敏感目标详见表 3-3。见附图5：项目周边环境敏感目标分布图。 表 3-3 项目主要环境敏感目标一览表 影响要素; 敏感对象; 功能; 相对位置及距离; 影响人口; 适用标准. 大气环境; 铁勒哈拉村; 居住; 西南侧400m; 约40户180人; 《环境空气质量标 准》GB3095-2012) 二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 废气排放标准 ①废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）无组织排放监控 浓度限值；具体标准见下表。 表3-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率 (kg/h); 无组织浓度监控限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. ②干燥炉废气执行《工业炉窖大气污染物排放标准》(GB9078-1996）表2中二级大气污染物排放浓度限值；具体标准见下表。 表3-5工业炉窖大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 二级浓度限值（mg/m3). 烟（粉）尘; SO2; 烟气黑度（林格曼 黑度，级）; 无组织排放烟（粉） 尘最高允许浓度. 干燥炉、窖; 200; 850; 1; 5.0. 排气筒高度; 15m. 2. 项目运营期生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准限值，具体指标详见表3-6。 表3-6 污水综合排放标准三级标准 （单位：mg/L） pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 6.0~9.0; ≤500; ≤300; --; ≤400; ≤100. 3. 营运期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体数值详见3-7。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB（A） 2类; 昼间≤60; 夜间≤50. 4. 运营期生产固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）及其2013年修改单中相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家有关标准，在满足达标排放的前提下，建议本项目污染物排放总量控制指标为：SO2：0.047t/a、NOx：0.102t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境影响分析 1.1大气污染防治措施： （1）扬尘防治措施 ①施工场地四周设置围栏，当起风时，可使影响距离缩短； ②对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘； ③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走； ④施工前对进厂车辆应限制车速； ⑤加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有遮盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；堆放物料的露天堆场要遮盖；坚持文明装卸； ⑥施工期工程平整场地产生的弃土应集中堆放，严禁任意堆放，注意对开挖处及时进行回填、压实； ⑦合理安排施工计划，根据平面布局，可以对厂址局部提前进行绿化，改善生态景观，减轻扬尘环境影响； ⑧做到六个扬尘防治“百分百”，建筑工地围挡设置100%，散体物料、裸露场地遮盖100%，出入口和场区内主要道路硬化100%，车辆冲洗平台设置和出场车辆冲洗100%，渣土运输车辆遮盖100%，洒水、喷淋（雾）设施安装100%。 1.2.废水污染防治措施： （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境； （2）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏； （3）在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及沙子、水泥、陶粒搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去； （4）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境； （5）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化。清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘； 1.3.噪声防治措施： （1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工； （2）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强； （3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度； （4）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。 1.4.固体废物防治措施： （1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，多余弃土及建筑垃圾应由建设方统一集中处置，严禁乱倒，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生； （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶； （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 （1）锅炉废气 本项目设置一台6t/h及10t/h两台生物质锅炉为项目提供热能，锅炉使用生物质作为燃料，根据建设单位提供的资料，锅炉年消耗成型生物质燃料约300t，本项目生物质锅炉生产时间为55d/a×8h/d=440h/a，本项目生物质锅炉炉型为层燃炉。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），本次环评采用经验公式估算法计算烟气量。 Vgy=0.385Qnet，ar+1.095 Vgy：基准烟气量，Nm3/kg； Qnet，ar：固体燃料收到基低位发热量，MJ/kg，16.9MJ/kg； 经计算可知，基准烟气量产生量为7.602Nm3/kg，本项目生物质燃料年用量约300t，则烟气量为2.28×106m³/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次环评采用物料衡算法计算SO2排放量，采用产排污系数法计算烟尘、NOX的排放量。 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫的排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料量，t，1000t； Sar—燃料收到基硫含量，百分比，0.1%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，百分比，2%。 #### K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，0.4。 经计算，SO2产生量为0.235t/a。 Ej=R×βj×10-3 式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料量，t； βj—第j种污染物产排污系数，kg/t。 表4-1 生物质成型燃料排污系数 燃料类型; 污染物指标; 单位; 产污系数. 生物质成型燃料; 颗粒物; 千克/t-燃料; 0.5. 氮氧化物; 千克/t-燃料; 1.02. 本项目生物质成型燃料用量约300t，经计算，本项目生物质成型燃料燃烧废气中污染物的产生情况见表4-2。 表4-2 生物质成型燃料燃烧污染物排放量及浓度一览表 污染物; 产污系数 (kg/t-原料）; 生物质成型燃料燃烧量（t); 废气量 (Nm3/a); 产生情况. 浓度（mg/Nm3); 产生量（t/a). 颗粒物; 0.5; 300; 2.29×106; 65.77; 1.5. SO2; /; 103.13; 0.235. NOx; 1.02; 134.18; 0.102. 本项目生物质锅炉自带湿式除尘器+脱硫塔（利用高压离心风机把含尘气体压到装有一定高度水的水槽中，水浴将一部分灰尘吸附在水中。经分流后，气体从下往上流动，而高压喷头则由上向下喷洒水雾，捕集剩余部分的尘粒）进行处理，除尘效率约85%，脱硫率80%。根据表4-5生物质锅炉产污系数计算，则本项目生物质锅炉污染物的产生及排放情况见表4-3。 表4-3 生物质锅炉废气产排污情况 产排污 环节; 污染物种类; 产生量 和速率; 产生 浓度mg/Nm3; 排放 方式; 污染防治设施; 排放量 和速率; 排放mg/Nm3. 名称及工艺; 是否为可行技术; 浓度; 标准. 生物质燃烧; 废气量; 2.28×106m3/a; /; 有组织; /; /; 2.28×106m3/a; /; /. 颗粒物; 1.5t/a 0.26kg/h; 65.7; 湿式除尘器+脱硫塔+15m排气筒; 是; 0.353t/a 0.039kg/h; 9.9; 50. SO2; 0.235t/a 0.408kg/h; 103.1; 是; 0.047t/a 0.408kg/h; 20.62; 300. NOx; 0.102t/a 0.531kg/h; 134.1; 是; 0.102t/a 0.531kg/h; 134.1; 300. 2.废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。 项目工作人员12人，年运行55天，不提供食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（2007年）的规定，每人每天用水量按0.06m3 计，年用水量为39.6m3。排水量按用水量的85%计，则本项目生活污水排放量为33.66m3/a。生活污水中成分简单，不含有毒害物质，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。生活污水排入防渗化粪池定期清掏拉运，用作农户堆肥，对周边环境影响不大。 项目生活污水产排量见表4-3。 表4-3 生活污水污染物产生及排放情况 mg/L 项 目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水量（m3/a）; 33.66. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 220; 35; 50. 产生量（t/a）; 0.012; 0.007; 0.007; 0.001; 0.002. GB8978-1996表4中三级标准; 500; 300; 400; --; 100. 3.噪声影响分析 3.1噪声源 本项目噪声主要来源于烘干系统、冷风机、提升机、干燥炉风机等设备。噪声声级在75-85dB（A）之间，项目主要噪声源及声压级见下表。 表4-4 噪声源总汇表 序号; 噪声源; 数量; 单台声压级dB（A）; 备注. 1; 烘干系统; 2套; 85; /. 2; 冷风机; 1台; 80; /. 3; 提升机; 1台; 75; /. 4; 干燥炉风机; 2台; 80; /. 3.2噪声预测 根据建设项目噪声源的分布特点以及《环境影响评价技术导则一声环境》的有关要求， 采用以下模型进行噪声影响预测 （1）声源在厂房内靠近维护结构处的倍频带声压级Lpi 式中：Lw：车间内声源的声级功率（dB)； Q：声源的方向性因素； r：室内某点距声源的距离（m); R：房间常数（nP) （2）声源在室外靠近维护结构处的倍频带声压级Lp2： LP2：=Lpi_ (TL+6) （3）维护结构的面积以及Lp2确定室外声源的倍频带声压级Lwo （4）第i个等效室外声源在位置ro处的A声级dB (A): （5）N个等效室自声源位置ro处的A声级dB (A): （6）预测值=（现状值：1+ （新增值） 预测结果见下表： 表4-5 运营期间噪声预测结果一览表单位：dB (A) 序号; 预测点位置; 厂界 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 1; 项目东侧厂界外Im处; 36.2; 50.4; 50.6; 昼间＜60; 达标. 2; 项目南侧厂界外Im处; 46.5; 53.3; 54.1; 达标. 3; 项目西侧厂界外Im处; 50.4; 49; 39.6; 达标. 4; 项目北侧厂界外Im处; 52; 45.3; 39.6; 达标. 根据预测，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准（昼夜），实现达标排放。项目运营期间产生的噪声对周边环境影 不大。为进一步减轻噪声对周边环境造成的影响，可采取以下措施： （1）振动较大的设备均采取相应的基础减振措施，并与其他设备的连接采用柔性连接 方式； （2）定期对设备进行维护和保养，使设备保持良好运行状态； （3）合理地安排设备布局，避免高噪声的设备安置在一起，隔声降噪效果达15〜20dB, 有效地吸收能量，防止噪声的扩散与传播； （4）合理地安排工作时间； 运营期间在采取上述噪声控制措施后，生产设备噪声辐射的强度将大为削减，在经过一定距离的衰减、空气的吸收以及厂房、围墙的遮挡后，本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的2类相关标准要求，对周边环境影响不大。 4.固体废物影响分析 本项目固体废物主要为玉米清筛过程中产生的少量毛絮和石子等杂质、除尘器收集的粉尘、干燥炉灰渣和工作人员产生的生活垃圾。 （1）根据建设方提供的资料，玉米清筛过程中产生的杂质量约6.0t/a。 （2）锅炉灰渣取燃料用量1%计算，燃料用量为300t/a，则锅炉灰渣产生量为3t/a，定期清运至垃圾填埋场。 （3）根据建设方提供的资料，除尘器收集的玉米粉尘量约0.3t/a。 （4）本项目工作人员12人，根据《环评统计手册》按每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，年运营55天，则本项目产生生活垃圾约为0.66t/a。 表4-6 本项目固废产生和排放汇总 序号; 名称; 产生环节; 主要成分; 产生量（t/a）; 处置去向. 1; 干燥炉灰渣; 干燥炉; 无机物; 3.0; 定期清运至垃圾填埋场. 2; 玉米杂质; 清筛; 无机物; 6.0; 定期清运至垃圾填埋场. 3; 粉尘; 布袋除尘器; 无机物; 0.3. 4; 生活垃圾; 生活; 有机物; 0.66. 5; 合计; -; 一; 9.96. 本项目固体废物主要为玉米清筛过程中产生的少量毛絮和石子等杂质、除尘器收集的粉尘、干燥炉灰渣和工作人员产生的生活垃圾。营运期间干燥炉灰渣与其他固废分类收集，干燥炉灰渣定期清运至垃圾填埋场；玉米杂质、除尘器收集的粉尘和生活垃圾定期清运至垃圾填埋场，经采取以上防治措施，运营期产生的固废对周边环境影响不大。 5环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目不使用环境风险物质，故无需进行环境风险分析。 6.环保投资及环境保护“三同时”验收内容 （1）环保投资 本项目总投资300万元，其中环保投资28万元，占总投资的9.33%。本项目环保投资见表4-7。 表4-7 项目环保投资一览表 单位：万元 序号; 产污环节; 污染物; 防治措施; 投资额（万元）. 1; 运营期; 废气; 烟尘、SO2; 除尘器+脱硫设施; 22. 废水; 生活污水; 防渗化粪池; 2. 噪声; 冷风机、提升机等; 基础减震等措施; 2. 固废; 玉米杂质、灰渣、除尘器收集的玉米粉尘及生活垃圾; 2个储存桶、定期清运; 1. 生态环境; 绿化面积200m2; 1. 2; 合计; 28. （2）环保“三同时”验收 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，建设方须在项目运行稳定后尽快组织相关单位和人员对项目进行验收监测。本项目环境保护“三同时”验收一览表4-8。 表4-8 建设项目“三同时”验收一览表 项目; 污染环节; 污染物; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 干燥炉; 烟尘、SO2; 配备小型除尘器+脱硫塔，15米高排气筒; 满足《工业炉窖大气污染物排放标准》(GB9078-1996）表2中二级大气污染物排放浓度限值. 清粮、筛 选、输送; 粉尘; 大风天气不生产、输送机加盖等; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996）新污染源二级标准. 堆煤区; 粉尘; 定期洒水、设置顶棚、围挡. 废水; 生活; 生活污水; 防渗化粪池、由附近农户 清掏拉运，不在厂内处置; 污水综合排放标准MCB8978-1996) 三级标准. 噪声; 风机提升机等; 进行基础减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008）的 2 类标准. 固废; 布袋除尘器收集的粉尘、灰渣、玉米杂质、生活垃圾; 垃圾桶、定期运至垃圾 填埋场; 《一般工业固体废物贮存、处置场污 染控制标准》(GB18599-2001； 2013 年修改单）. 生态; 绿化面积1333.32m2; /. 7 环境管理 为有效控制建设单位产生的环境影响，必须对生产过程实施严格的环境管理和监控。环境监控计划的执行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，及时发现问题和不足加以修正和改进。单位的环境 管理要利用行政、经济、技术、法律和教育手段来保证经营发展的同时做好环境保护工作， 使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境的影响控制在最小范围内。 环保管理监督部门的主要职责为： （1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和培训企业员工环保专业知识； （2）组织制定环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划并监督贯彻执行； （3）每季度对本项目各环保设施运行情况进行全面检查； （4）组织落实以环保为主要内容的技术措施，参加本项目环保设施工程质量的检查、处 理设施的验收及污染源事故的调查，配合环境监测部门监督“三同时”执行情况； （5）监督环保实施的运行及污染源控制，对可能造成的环境污染及时向上级汇报并提出 防治、应急的处理措施。 随着经济体制的改革、经济的发展，环境管理机构也会随之发生或多或少的变化，动 用经济杠杆原理进行管理，日益成为环境管理的手段之一，这就要求从事环境管理工作人员、生产设备、环保设备达到最佳工作状态，掌握最新环境保护动态及有关信息，避免人为因素 造成的污染。 8 环境监测 8.1 排污口规整 排污口是本项目投产后污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染 物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。 （1）排污口规范化管理的基本原则 1）向环境排放污染物的排污口必须规范化 2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 排污口的设置必须合理确定，按照环监（1996) 470号文件要求，进行规范化管理。对于噪声，凡厂界噪声超出标准要求的，均要进行整治，并在固定噪声源厂界噪声敏感且对外 界影响最大处设置该噪声源的监测点。 （3）排污口立标管理 1）上述污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995）的规定， 设置原国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌，具体图形标志见下表。 2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m 表4-9 排放口图形标志牌一览表 （4）排污口建档管理 1）要求使用原国家环境保护总局统一印发的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容； 2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运转情况记录于档案。 8.2 环境监测计划 （1）监测点 干燥炉废气监测点：除尘器前后各布设一个采样孔。 噪声监测点：厂界噪声值。 （2）监测频率 生产期间监测一次，监测四个班次，每个班次采集三个滤筒。 （3）监测因子 SO2、氮氧化物、烟尘排放浓度和排放速率。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 干燥炉废气 | 烟尘、SO2、 氮氧化物 | 高效除尘器 | 《工业炉窖大气污染物排放标准》(GB9078-1996）表2中二级大气污染物排放浓度限值 |
|  | 清粮、筛 选、输送 | 粉尘 | 大风天气不生产、输送 机加盖等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 生活污水排入防渗化粪池定期清掏拉运，用作农户堆肥， | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 设备噪声 | 减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 干燥炉灰渣定期清运至垃圾填埋场；玉米杂质、除尘器收集的粉尘和生活垃圾定期清运至垃圾填埋场 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方的产业政策，建设项目建成后对促进本地区经济发展有一定促进作用。项目所在地环境质量较好，建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而本项目从环境保护的角度来看，该项目的建设是合理可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 1.65t/a |  |  | 1.14t/a | 1.65t/a | 1.14t/a | -0.51t/a |
|  | SO2 | 0.67t/a |  |  | 0.047t/a | 0.67t/a | 0.047t/a | -0.623t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.27t/a |  |  | 0.102t/a | 0.27t/a | 0.102t/a | -0.168t/a |
| 废水 | CODCr | 0.007t/a |  |  | 0.012t/a | 0.007t/a | 0.012t/a | +0.005t/a |
|  | BOD5 | 0.004t/a |  |  | 0.007t/a | 0.004t/a | 0.007t/a | +0.003t/a |
|  | SS | 0.004t/a |  |  | 0.007t/a | 0.004t/a | 0.007t/a | +0.003t/a |
|  | NH3-N | 0.001t/a |  |  | 0.001t/a | 0.001t/a | 0.001t/a | 0 |
|  | 动植物油 | 0.002t/a |  |  | 0.002t/a | 0.002t/a | 0.002t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①