- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新源县洁泰洗涤服务有限公司洗涤厂建设项目建

建设单位（盖章）：新源县洁泰洗涤服务有限公司

编制日期：   2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新源县洁泰洗涤服务有限公司洗涤厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-654025-07-01-287585 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李中贵 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （E 83度15分20.810秒，N 43度27分56.240秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8030洗染服务； D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新源县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改综2023045 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） | 18 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1400m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 新源县人民政府于2012年1月委托扬州市建筑设计研究院有限公司编制了《新源县工业园区（A区）控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《新源县工业园区（A 区）控制性详细规划环境影响报告书》，2013年3月，新疆化工设计研究院； 召集审查机关：新疆维吾尔自治区环境保护厅； 审查文件名称及文号：关于新源县工业园区（A区）控制性详细规划环境影响报告书的审查意见（新环评价函〔2013〕246号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《新源县工业园区（A 区）控制性详细规划》，新源县工业园A区位于县城北部，71团以南。规划范围 总面积约9.19km2，具体范围为：北至环城北路，东至东二环路，西至铁青路，南至三号街。 新源县工业园区（A 区）分为三个产业分区（地方特色产业区、新型环保产业区以及高新技术产业区），规划形成“两轴、一环、七功能单元”的总体结构。 两轴：一条是园区沿二号街的东西中心绿色景观轴，由主入口进入园区中心轴线延长6km，确保视线的通透性，是展示工业园风貌的主轴；另一条是南北向的沿新城河的滨河景观轴，由新城西区延伸过来，加强工业新区与新城西区之间的联系。 一环：是由环城北路、经六路、三号街以及东环路围合的环形园区开放交通景观环，串联园区内各功能单元，构成了区内景观系统的基本框架。 七功能单元：是指由新城河西部的高新技术产业区、滨河景观区、园区中部的新型环保产业区、中东部的地方特色产业区、南部的保留区以及园区东部的新源监狱和市政配套区构建的六个独立而又相辅相成的园区七大主体功能单元，园区功能布局规划图见图1。 根据《新源县工业园区（A 区）控制性详细规划》，该地块位于中东部的地方特色产业区，规划用地类型为二类工业用地。 根据“关于新源县工业园区（A区）控制性详细规划环境影响报告书的审查意见（新环评价函〔2013〕246号）”，提出结合本地资源优势、能源承载力、国家相关产业政策等，进一步优化调整园区的产业定位、产业结构和规模。坚持实行入园企业环保准入审核制度，非本园区产业定位方向的项目不得入区，对于进入园区的建设项目必须开展建设项目环境影响评价，并严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。园区应统筹规划，依托早期建设项目实施集中供热和供汽工程，先行完成园区工业污水集中处理厂和中水回用系统的设计，并按规划实施进度优先建设。严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、处理和处置。如发现未按要求先期建设污水集中处理设施或建设进度缓慢等突出问题，除基础设施和风电、光伏等新能源项目和节能减排技改项目，我厅将依据相关规定，对园区内产生污（废）水的建设项目环评实施限批。 本次项目为新源县洁泰洗涤有限责任公司洗涤厂建设项目，项目主要洗涤酒店、宾馆、医院、学校等纺织用品，项目租用新源县工业园区A区别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房内，项目根据生产需要新建一台3t/h生物质锅炉，用于生产蒸汽供应。项目生产过程中产生的锅炉烟尘采用多管旋风除尘工艺进行处理，处理后的废气经15m烟囱排放；项目环评要求安装一体化污水处理设备，洗涤废水经污水处理设备处理后与生活废水、锅炉排污水和软水制备废水一同进入园区污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂。 综上所述，项目建设符合《新源县工业园区（A 区）控制性详细规划》和《新源县工业园区（A 区）控制性详细规划环境影响报告书》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知（伊州政办发〔2021〕28号），本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 主要目标：自治区与伊犁州直主要目标相同，按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 项目位于新源县别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房内，本次工程不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，与生态保护红线要求符合。 （2）环境质量底线 新疆维吾尔自治区“三线一单”管控方案主要目标：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 伊犁州直“三线一单”管控方案主要目标：州直水环境质量持续改善，地表水水质保持优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。 项目产生的锅炉废气采用多管旋风除尘+布袋除尘和湿法脱硫等方式处理，处理后的废气经15m烟囱排放；项目环评要求安装一体化污水处理设备，洗涤废水经污水处理设备处理后与生活废水、锅炉排污水和软水制备废水一同进入园区污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂；项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。本项目运营期在采取本环评提出的有效治理措施后，可保证污染物达标排放，保证评价区域环境质量不降级，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。 项目用水、用电为区域集中供应，项目采用生物质颗粒作为燃料，年用量360t/a，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、生物质颗粒等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目区不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（2017年6月）和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（2017年12月）中限制类和禁止类区域。同时符合《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知（伊州政办发〔2021〕28号）-新源县生态环境准入清单。 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目属于新源县重点管控单元01（ZH65402520001），其管控要求如下： 表1-1 新源县生态环境准入清单（节选） 单元名称：新源县重点管控单元01 单元属性：重点管控单元 单元编码：ZH65402520001 单元特征：该管控单元为新源县工业园区（A区），为自治区级园区，主要发展新能源、机械加工、农副产品深加工等产业，以劳动密集型、环境友好型产业为主，兼顾发展高新环保战略性产业。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况. 空间布局约束; 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。 2.下列项目禁止或限制入园：（1）不符合经济开发区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017年版）》《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。 3.对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。 4.国家及自治区级工业园区禁止新建每小时65蒸吨以下锅炉。; 0项目位于新源县工业园区A区别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房，项目根据生产需要新建一台3t/h生物质锅炉，用于生产蒸汽供应，项目建设符合《新源县工业园区（A 区）控制性详细规划》和《新源县工业园区（A 区）控制性详细规划环境影响报告书》要求。. 污染物排放管控; 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求。 3.完善污水收集处理设施建设，确保区域水环境质量不降低。 4.国家及自治区级工业园区每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。 5.持续推进工业污染源全面达标排放。 6.加大不达标工业炉窑淘汰力度。 7.园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 8.园区污水处理率100%，新源工业园区实现废水零排放。; 项目生产过程中产生的锅炉废气采用多管旋风除尘+布袋除尘+双碱湿法脱硫工艺进行处理，处理后的废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值要求，经15m高烟囱排放；项目环评要求安装一体化污水处理设备，洗涤废水经污水处理设备处理后与生活废水、锅炉排污水和软水制备废水一同进入园区污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂；项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。本项目运营期在采取本环评提出的有效治理措施后，可保证污染物达标排放，评价区域环境质量不降级，对周边环境影响较小。. 环境风险防控; 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。 4.严格执行相关行业企业布局选址要求。 5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。; 项目严格落实园区规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施，企业组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练。. 资源利用效率; 1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。; 项目选用节能高效锅炉. 2、与《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》相符性分析 根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（新政发〔2018〕66号），要求县级及以上城市建成区原则上不再新建35吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉，本项目新建1台3t/h生物质锅炉位于新源县工业园区A区别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房内，项目采用生物质颗粒作为燃料，符合上述要求。 3、与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》中提出实施燃煤燃气锅炉综合整治。 城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，其中，奎屯市城市建成区和国家级、自治区级工业园区禁止新建65蒸吨/小时以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推进城市建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实施节能和超低排放改造。 本项目新建1台3t/h生物质锅炉位于新源县工业园区A区别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房内，项目采用生物质颗粒作为燃料，符合上述要求。 4、与《伊犁州直2022年深入打好蓝天保卫战行动方案》相符性分析 根据《伊犁州直2022年深入打好蓝天保卫战行动方案》要求县级及以上城市建成区原则上不再新建35吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉，本项目新建1台3t/h生物质锅炉位于新源县工业园区A区新源县别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房，项目采用生物质颗粒作为燃料，符合上述要求。 - 5、产业政策符合性分析 - 本项目属于热力生产和供应业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家当前产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 本次项目为新源县绿净洗染有限责任公司布草洗涤建设项目，项目主要洗涤酒店、宾馆、医院、学校等纺织用品，项目租用新源县工业园区A区别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房，项目根据生产需要新建一台3t/h生物质锅炉，用于生产蒸汽供应。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年）》，洗涤服务项目未纳入分类管理名录，根据《名录》第五条，名录未做规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理。但本项目拟设置生物质锅炉，使用生物质燃料。参照《名录》“四十一、电力、热力生产和供应业”“91热力生产和供应工程（包括建设单位的自建自用的供热工程）”要求，本项目需编制环境影响报告表。为此，建设单位特委托我公司承担项目环境影响评价工作。 2、项目概况 2.1建设地点及性质 项目位于新源县工业园区A区新源县别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房内。地理坐标：E 83度15分20.810秒，N 43度27分56.240秒，地理位置见图2。 - （2）建设性质：新建。 2.2建设规模及内容 项目占地面积约1400m2，新建3吨生物质颗粒锅炉1台，购置大型洗脱机10台，烘干机3台，高速熨烫折叠一体机1台，厢式货车2台，并配套供暖、软化水设备等附属设施。项目建成后，每年可洗涤酒店、宾馆、医院、学校等纺织用品40万套。项目工程组成情况详见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 序号; 项目组成; 建设内容. 1; 主体工程; 洗涤车间; 洗涤设备置于车间内，大型洗脱机10台，烘干机3台，高速熨烫折叠一体机1台，项目建成后，每年可洗涤酒店、宾馆、医院、学校等纺织用品45万套. 3; 储运工程; 生物质颗粒暂存间; 建筑面积约为40m2，封闭储存. 2; 辅助工程; 锅炉房; 企业新增1台3t/h生物质锅炉. 办公生活辅助用房; 建筑面积约为60m2. 库房; 建筑面积约40m2. 4; 公用工程; 给、排水; 给水：本项目由新源县工业园区A区内自来水供水管网供给； 排水：项目环评要求安装一体化污水处理设备，洗涤废水经污水处理设备处理后与生活废水、锅炉排污水和软水制备废水一同进入园区污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂. 供电; 本项目供电就近接入供电电网，可保障生产生活正常用电. 5; 环保工程; 废气治理; 项目生产过程中产生的锅炉废气采用多管旋风除尘+布袋除尘+双碱法湿式脱硫法进行处理，处理后的废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉限值要求，经11m高烟囱排放. 污水处理; 项目环评要求安装一体化污水处理设备，洗涤废水经污水处理设备处理后与生活废水、锅炉排污水和软水制备废水一同进入园区污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂. 噪声治理; 合理布局，选用低噪声设备，设置基础减振、厂房隔声等措施. 固体废弃物治理; 职工生活垃圾由环卫部门统一处理；废弃离子交换树脂由更换厂家回收处理；建设单位拟设置柔顺剂、洗衣液包装桶临时贮存点，收集后定期由厂家回收再利用. - 3主要设备 项目主要设备见表2-2。 - 表2-2 设备清单 序号; 购置设备名称; 单位; 数量. 1; 洗脱机; 台; 10. 2; 烘干机; 台; 3. 3; 高速熨烫折叠一体机; 台; 1. 4; 生物质蒸汽锅炉; 台; 1. - 4原材料与能源供应 项目主要原辅材料和能源消耗情况详见表2-3。 表2-3 主要原辅材料和能源消耗 序号; 原料名称; 年消耗量; 用途; 来源. 1; 洗衣粉; 11.5t/a; 主要原料; 市场采购. 2; 柔顺剂; 9t/a; 主要原料; 市场采购. 3; 消毒剂; 9t/a; 主要原料; 市场采购. 4; 生物质颗粒; 360t/a; 供热; 市场采购. 5; 水; 36989.4t/a; 生产生活; 市政管网. 6; 电; 16.6万kW·h/a; 供应各用电设备动力; 国家电网. 5总平面布置 项目整体呈矩形，洗涤车间、办公室、员工休息室及洗手间位于厂房内；锅炉房位于厂房外东北角，生物质颗粒暂存紧挨炉房；洗脱机及烘干机洗涤设备区位于车间北侧；高速熨烫折叠一体机位于车间中心位置，项目总平面布置见图3。 - 6水平衡分析 6.1生活用水 根据项目劳动定员，本项目工作人员共15人，年工作天数约300天，每天8小时制。 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，农村居民住宅北疆伊阿塔地区平房及简易楼房生活用水取20～30L/人·日，此处取30L/人·d，按满负荷计算，则本项目工作人员用水量为135m3/a，排水量按用水量的80％计算，生活污水排放量为108m3/a。 6.2洗涤用水 根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010)，洗染服务用水定额按60L/kg干衣物，本项目年洗涤约40万套（每套约1.5kg，共计600t/a）干酒店布草，项目年工作日按300天计，则本项目洗涤用水量36000t/a，排水量按用水量的80%计算，则项目洗涤废水排放量约28800t/a)。 6.3锅炉用水 本项目锅炉预计运行8h/d，2400h/a。根据建设单位提供的资料，锅炉年消耗成型生物质燃料约360t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-锅炉产排污量核算系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量，锅外水处理工业废水产污系数（锅炉排污水＋软化处理废水）为0.356吨/吨－原料，则锅炉排污水和软化水处理废水产生量为128.16m3/a，纯水制备一般在70-90%之间，本项目取85%，则项目锅炉用水量为854.4m3/a。 图4 项目水平衡图（m3/a） - 6劳动定员及工作制度 - 本项目职工人数为15人，年工作300天，每天工作8小时，锅炉年运行2400h。 7总投资与资金筹措 - 本项目建设投资200万元，资金筹措方式为企业自筹。 8项目实施进度 本项目于2023年6月开工建设，于2023年7月建设完成，并于2023年7月投入生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1工艺流程和产排污环节示意图 项目生产工艺流程见图5。 图5 项目生产工艺流程图 - 2工艺流程说明 （1）分拣 将酒店、宾馆、医院等回收来的毛巾、床单、桌布等棉织品首先存放到待洗品库区，为了便于洗涤，首先采用人工方式进行分拣，主要是将毛巾、床单等按类型、大小、颜色等分类，然后将分拣出来的待洗品进行洗涤。 （2）洗涤 利用全自动洗衣机对布草进行洗涤、脱水处理，其中洗涤步骤为过水和预洗、主洗、漂白/去油、中和柔顺、漂洗和脱水。 主洗：需添加洗衣粉，以水为介质，以洗涤剂的化学作用，洗衣机的机械作用，以及适当的洗液浓度、温度、足够的作用时间等因素密切配合，组成一个合理的洗涤去污环境，来实现去污目的，在低水位中洗涤8-20min。 漂白/去油：漂白、去油过程是主洗去污的补充步骤，主要去除主洗步骤中不能完成去掉的色素类和油渍类污垢，在这个步骤中主要使用消毒水和乳化剂，洗涤时间为8-15min。 漂洗和脱水：漂洗是一个扩散过程，让织物中残存含有污垢的洗液成分向水中扩散。高水位使洗液迅速降低，从而达到清洗目的。脱水是利用洗衣机滚筒高速旋转时产生的离心力，使滚筒内织物含水量最大限度目的。脱水是利用洗衣机滚筒高速旋转时产生的离心力，使滚筒内织物含水量最大限度地减低，洗涤时间为8-10min。 中和柔顺：洗涤中通常使用的洗涤剂呈碱性，虽然经过多次清洗，亦不能保证没有任何碱性成分存在，碱性物的存在对洗涤物的外观、手感都会造成一定影响，利用酸与碱发生中和反应，就可以解决这些问题。柔顺过程一般是根据客户需求设定柔软处理，是属后处理过程，不是去污过程，柔软处理使织物手感舒适，同时能防止静电产生，在织物内部能起到润滑作用，防止纤维互相之间紧紧纠缠在一起而脱落，洗涤时间为5min。 （3）烘干 本项目的烘干机采用蒸汽加热，对布草进行烘干处理，蒸汽来源于厂内自建锅炉。 （4）熨平、折叠 使用高速熨烫折叠机将布草熨平后对布草进行自动折叠，折叠完成后入库待运。烫平机采用蒸汽加热，蒸汽来源于自建锅炉。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况： 本项目为新建项目，目前为闲置厂房，项目所在地环境现状良好不存在与项目有关的原油污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1区域环境空气质量现状评价 - （1）区域环境空气质量达标判断 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形，气候条件相近的环境空气质量相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本项目位于伊犁州新源县，本次区域环境质量现状参考“PM2.5历史网”空气质量数据查询（网址：https://www.aqistudy.cn/historydata），2022年伊犁哈萨克州空气质量指数月统计历史数据见表3-1。 表3-1 伊犁哈萨克州空气质量指数月均浓度统计表（2022年） 单位：μg/m3 年度月; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3（8h）. 1月; 85; 122; 13; 2397; 46; 45. 2月; 59; 79; 13; 1832; 43; 79. 3月; 24; 41; 7; 900; 25; 77. 4月; 25; 71; 7; 520; 25; 104. 5月; 19; 46; 7; 513; 20; 106. 6月; 14; 37; 8; 470; 19; 129. 7月; 15; 41; 9; 487; 21; 126. 8月; 13; 30; 9; 506; 11; 117. 9月; 18; 46; 10; 587; 13; 117. 10月; 28; 57; 13; 877; 19; 83. 11月; 42; 57; 15; 1467; 27; 59. 12月; 97; 110; 15; 2926; 58; 56. 本项目评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，具体见区域空气质量现状评价表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表（2022年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 36.58; 35; 104.35; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 61.42; 70; 61.42; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10.5; 60; 17.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27.25; 40; 68.13; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1123.5; 4000; 28.09; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 91.5; 160; 57.19; 达标. 根据上表，项目所在区域PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求；NO2、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度及CO第95百分位数日平均浓度、PM10、SO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域，PM2.5超标是由于气候及季节造成的。 2、地表水环境质量现状调查与评价 项目距离巩乃斯河约5.8km，本次评价引用伊犁州生态环境局发布的数据“2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质信息”中巩乃斯河-羊场大桥、科布大桥的监测分析结论，断面结论见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状 河流/河段名称; 断面名称; 现状水质类别. 巩乃斯河; 羊场大桥断面; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类. 科布大桥断面. 本项目锅炉制备软水过程中产生的浓水清洁水，可直接排入下水管网进入厂区现有污水处理站处理；生活污水排入下水管网进入新源县A区污水处理厂；不直接进入地表水体，本环评不再开展地表水环境质量现状评价。 - 3、声环境质量现状调查与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目区西侧103m处遥感地图显示有居民聚居院落，经现场勘查该处居民聚居院落已拆迁，厂址周边50m范围内无噪声环境敏感目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 4、地下水、土壤环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。 - 生态环境质量现状调查与评价 - 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目不属新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，根据现场调查，项目区周围生态群落较为简单，区域内没有发现濒临灭绝、珍稀植物种类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 主要环境保护目标： 项目位于新源县工业园区A区新源县别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房内，项目附近无自然保护区、风景名胜和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目的环境质量保护目标为： （1）大气环境：项目区西侧103m处遥感地图显示有居民聚居院落，经现场勘查该处居民聚居院落已拆迁。该项目区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）声环境：项目区西侧103m处卫星地图显示有居民聚居院落，经现场勘查该处居民聚居院落已拆迁。厂界外50m范围内无声环境保护目标，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准； （3）地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准。 （4）生态环境：项目区周围生态群落较为简单，主要以农作物植被为主，区域内没有发现濒临灭绝、珍稀植物种类。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1废气 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）适用范围“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照标准 中燃煤锅炉排放控制要求执行”。本项目生物质锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉规定的大气污染物排放限值。见表3-4 - 表3-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物; 颗粒物; 二氧 化硫; 氮氧化物; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 烟囱最低允许高度. 排放标准（mg/m3）; 50; 300; 300; ≤1; 15m. - 2废水 本项目污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值。见表3-5 表3-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 6.0~9.0; ≤500; ≤300; --; ≤400; ≤100. - 3噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。见表3-5 #### 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 时段. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 65; 55. - 4固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目环评要求安装一体化污水处理设备，洗涤废水经污水处理设备处理后与生活废水、锅炉排污水和软水制备废水一同进入园区污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂，CODcr、NH3-N指标纳入新源县工业园区（A区）污水处理厂总量。 项目设置3t/h生物质锅炉，其中SO2排放量为0.05t/a、NOx排放量为0.37t/a。 根据《国家环境保护“十四五”规划》规定，结合建设项目污染物排放的种类及特点，建议总量控制指标为SO2 0.05t/a、NOx0.37t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房，进行设备安装，施工期无土建施工，主要为环保设施的安装及调试。污染来源于设备安装产生的噪声和包装垃圾。 #### 1、声环境保护措施 #### 项目施工期的噪声来源于环保设备运输和安装。主要为物料装卸碰撞噪声及安装人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。根据现场踏勘，项目区周边50m范围内有无居民区，不属于声环境敏感点。为将噪声影响降至最低，建议加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 通过上述措施之后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的要求，不会对周围声环境产生长期影响。 #### 2、固体废物防治措施 #### 本项目施工期产生的固废主要为环保设备包装材料等建筑垃圾，包装材料包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。防治措施： #### 包装材料中可利用部分由施工单位在施工中清运回收，不能回收的部分应进行分类后清运至指定的建筑垃圾和工业垃圾处理厂。 #### 在工程竣工以后，施工单位应负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 #### 由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析及保护措施 1.1污染源强核算 - 锅炉废气 本项目设置1台3t/h生物质锅炉，生物质颗粒燃烧过程中产生烟尘、SO2、NOx等主要污染物。锅炉预计运行8h/d，2400h/a。根据建设单位提供的资料，锅炉年消耗成型生物质燃料约360t，生物质颗粒成分分析详见表4-1 表4-1 生物质颗粒成分分析灰分 灰份（%）; S（%）水分; 水份（%）; 固定碳（%）挥发分; 挥发份（%）; 低热发热量MJ/kg（MJkgg）. 9.25; 0.04; 6.38; 16.66; 67.71 71; 16.9. #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），本次环评采用经验公式估算法计算烟气量。 Vgy=0.385Qnet，ar+1.095 Vgy：基准烟气量，Nm3/kg； Qnet，ar：固体燃料收到基低位发热量，MJ/kg，16.9MJ/kg； 经计算可知，基准烟气量产生量为7.602Nm3/kg，本项目生物质燃料年用量360t，则烟气量为0.27×107m³/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次环评SO2、NOX的排放量。本次评价采用产污系数法核算。 产污系数法核算按下式计算： Ej=R×βj×10-6 式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料量，t； βj—第j种污染物产排污系数，kg/t。 参见《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中F4表生物质工业锅炉的废气产排污系数如下表4-2： 表4-2 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 燃料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料（参考层燃炉）; 二氧化硫; kg/吨-燃料; 17S. 颗粒物（成型燃料）; kg/吨-燃料; 0.5. 氮氧化物（无低氮燃烧）; kg/吨-燃料; 1.02. 本项目生物质成型燃料用量约360t，经计算，本项目生物质成型燃料燃烧废气中污染物的产生情况见表4-3。 表4-3 生物质成型燃料燃烧污染物排放量及浓度一览表 生物质成型燃料燃烧量（t); 污染物; 产污系数 (kg/t-原料）; 产生情况. 浓度（mg/Nm3); 产生量（t/a). 720; 烟气量; /; /; 0.27×107m3. 颗粒物; 0.5; 66.67; 0.18t/a. SO2; 17S; 92.59; 0.25t/a. NOx; 1.02; 137.04; 0.37t/a. 本项目生物质锅炉锅烟尘安装多管旋风除尘器加布袋除尘器进行除尘处理，除尘效率约99.7%，本项目生物质锅炉SO2采用湿法脱硫技术处理，脱硫效率约80%，根据表4-3生物质锅炉产污系数计算，则本项目生物质锅炉污染物的产生及排放情况见表4-4。 表4-4 生物质锅炉废气产排污情况 产排污 环节; 污染物种类; 产生量; 产生 浓度mg/Nm3; 排放 方式; 污染防治设施; 排放量; 排放mg/Nm3. 名称及工艺; 是否为可行技术; 浓度; 标准. 生物质燃烧; 废气量; 0.27×107m3/a; /; 有组织; /; /; 0.27×107m3/a; /; /. 颗粒物; 0.18t/a; 66.67; 多管旋风+布袋式除尘+双碱法脱硫+15m排气筒; 是; 0.0005t/a; 5.4; 50. SO2; 0.25t/a; 92.59; 是; 0.05t/a; 18.52; 300. NOx; 0.37t/a; 137.04; 是; 0.37t/a; 137.04; 300. （2）燃料储存间、灰渣库扬尘 项目区设置燃料储存间、灰渣库，位于项目区东北角，均进行封闭处理，废气无组织源强可忽略不计，本次评价不做定量分析。 1.2大气环境影响分析及污染防治措施 （1）锅炉废气 本项目设置1台3t/h生物质锅炉，年耗生物质颗粒量为360t/a，项目锅炉产生烟尘采用多管旋风除尘器加布袋式除尘器进行处理，除尘率约99.7%，本项目锅炉产生SO2采用湿法脱硫技术处理，脱硫效率约80%，处理后烟气经处理后的废气经15m烟囱排放。项目各污染物排放量及浓度分别为颗粒物（烟尘）：0.0005t/a、5.4mg/m3，SO2：0.05t/a、18.52mg/m3，NOX：0.37t/a、137.04mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉规定的大气污染物排放限值，即烟尘：50mg/m3，SO2：300mg/m3，NOx：300mg/m3。 （2）燃料储存间、灰渣库扬尘 项目区设置燃料储存间、灰渣库，位于项目厂房外东北角，均进行封闭处理，废气无组织源强可忽略不计，本次评价不做定量分析。 （3）污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“生物质锅炉烟气污染防治可行技术”，与本项目采取的治理措施对比，详见表4-5。 表4-5 锅炉烟气污染防治可行技术对比表 污染物; 技术规范可行性技术; 本项目; 可行性. 颗粒物; 多管旋风除尘技术+袋式除尘组合技术; 多管旋风除尘+布袋除尘; 可行. SO2; /; 湿法脱硫技术; 可行. 氮氧化物; /; 直排; 可行. 通过上表可知，本项目除尘脱硫工艺采取多管旋风除尘+布袋除尘器+湿法脱硫技术，燃料储存间、灰渣场封闭处理，虽然未采取低氮燃烧技术，但各污染物指标依然满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉大气污染物排放限值要求，即烟尘：50mg/m3，SO2：300mg/m3，NOx：300mg/m3，污染防治技术可行。 （4）非正常排放情况 污染物非正常排放情况见表4-6： 表4-6 非正常排放产污情况一览表 产污 环节; 频次; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 措施. 锅炉开停炉、故障、检修; 1次/工况期; 颗粒物; 66.67; 1-2小时; 1环保设施应与锅炉同步运行，并保证在锅炉负荷波动情况下仍能正常运行，实现达标排放；2脱硫除尘治理设施运行应尽可能在满足设计工况的条件下进行，根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及锅炉间进行检查维护，确保可靠稳定运行；c加强锅炉及厂区设施巡检，消除设施隐患，保证设施正常稳定运行. SO2; 92.59. NOX; 137.04. 1.3监测要求 锅炉烟气监测应设置永久性监测平台，并设置采样孔，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）大气自行监测要求详见表4-7： 表4-7 大气自行监测计划一览表 监测 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测设施; 实施机构. 废气; DA001锅炉烟囱; 颗粒物，二氧化硫，林格曼黑度，氮氧化物; 1次/月; 手工; 委托有资质的第三方监测机构. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 手工. 2废水环境影响分析及保护措施 2.1废水产生及排放情况 2.1.1生活废水 根据项目劳动定员，本项目工作人员共15人，年工作天数约300天，每天8小时制，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定，农村居民住宅北疆伊阿塔地区平房及简易楼房生活用水取20～30L/人·日，此处取30L/人·d，按满负荷计算，则本项目工作人员用水量为0.45m3/d，135m3/a，排水量按用水量的80％计算，生活污水排放量为0.36m3/d，108m3/a。生活污水污染物浓度分别为COD350mg/L、SS250mg/L、BOD5200mg/L、氨氮30mg/L，直排进入园区市政污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂。 2.1.2洗涤废水 根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010)，洗染服务用水定额按60L/kg干衣物，本项目年洗涤约40万套（每套约1.5kg，共计600t/a）干布草，项目年工作日按300天计，则本项目洗涤用水量120t/d（36000t/a），排水量按用水量的80%计算，则项目洗涤废水排放量约96t/d(28800t/a)。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、LAS，类比同类项目并结合项目实际情况，污染物浓度为COD600mg/L，BOD5200mg/L，SS400mg/L，NH3-N10mg/L，LAS30mg/L，洗涤废水直排进入下水管网不能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，因此本环评建议安装一体化污水处理设备，洗涤废水经污水处理设备处理后进入园区市政污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂。 针对本项目洗涤废水的特点，建议采用“混凝沉淀+接触氧化”处理工艺，处理规模设计为100t/d，根据项目废水设计方案，项目废水设施对COD、BOD5、SS、氨氮、LAS的去除率按65%、65%、80%、50%、50%进行设计，预测项目生产废水处理进出水水质情况见表4-8。 表4-8 项目生产废水处理站进出水水质情况表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; LAS. 污水量（t/a）; 28800. 产生浓度值（mg/L）; 600; 200; 400; 10; 30. 产生量（t/a）; 17.28; 5.76; 11.52; 0.288; 0.864. 处理措施; 洗涤废水经污水处理设备处理后进入园区市政污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂. 去除率（%）; 65; 65; 80; 50; 50. 排放浓度（mg/L）; 210; 70; 80; 5; 15. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值（mg/L）; 500; 300; 400; /; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 标准限值（mg/L）; 500; 350; 400; 45; 20. 达标判断; 是; 是; 是; 是; 是. 排放量（t/a）; 6.048; 2.016; 2.304; 0.144; 0.432. 2.1.3锅炉废水 本项目锅炉预计运行8h/d，2400h/a。根据建设单位提供的资料，锅炉年消耗成型生物质燃料约360t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-锅炉产排污量核算系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量，锅外水处理工业废水产污系数（锅炉排污水＋软化处理废水）为0.356吨/吨－原料，则锅炉排污水和软化水处理废水产生量为128.16m3/a，纯水制备一般在70-90%之间，本项目取85%，则项目锅炉用水量为854.4m3/a。化学需氧量产污系数为30克/吨－原料，则化学需氧量排放量为0.0108t/a，直排进入园区市政污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂。 #### 综上所述废水产生及排放情况详情见表4-8： 表4-8 项目废水排放汇总一览表 类别; 生活废水; 洗涤废水; 锅炉废水; 合计. 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放量t/a. 废水量; /; 108; /; 28800; /; 128.16; 29036.16. COD; 350; 0.0378; 210; 6.048; 84.2; #### 0.0108; 6.097. BOD5; 200; 0.0216; 70; 2.016; /; /; 2.038. SS; 250; 0.027; 80; 2.304; /; /; 2.311. NH3-N; 30; 0.00324; 5; 0.144; /; /; 0.1472. LAS; /; /; 15; 0.432; /; /; 0.432. 处理措施; 洗涤废水经污水处理设备处理后进入园区市政污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂. 2.2依托新源县工业园区（A区）污水处理厂可行性分析 伊犁州新源县创业孵化基地建设项目—污水处理厂（A区）项目，近期（2020年）处理规模为5000m3/d，远期（2030年）处理规模为35000m3/d，接纳新源县工业园区（A区）生活污水和工业园区生产废水，废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，全部回用于加工区绿化灌溉、浇洒道路以及工业用水，不排入地表水体。 2018年11月新疆煤炭设计研究院有限责任公司编制了《伊犁州新源县创业孵化基地建设项目—污水处理厂（A区）项目环境影响报告书》，2018年12月4日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅环评批复（新环函（2018 ）27号）。 2018年12月17日新疆中汇鑫源投资控股有限责任公司组织召开了《伊犁州新源县创业孵化基地建设项目—污水处理厂（A区）项目》竣工环境保护验收会，形成了专家意见。 项目废水排放量为96.7872m3/d（29036.16m3/a），排放量仅占处理规模的1.94%，且水质满足园区污水处理厂进水水质标准，可依托新源县工业园区（A区）污水处理厂处理。 3声环境影响分析及保护措施 本项目运营期噪声主要来源于自锅炉、烘干机等设备产生的机械噪声等。其噪声源类型为固定噪声源，设备噪声强度在65~85dB（A），设备均处在锅炉房内。项目噪声源见表4-9。 表4-9 主要设备噪声源强及防治措施一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 噪声级 dB（A）; 设备数量; 降噪措施; 降噪量 dB（A）; 声源位置. 1; 洗脱机; 65; 10台; 所有噪声设备均设置在车间及锅炉房内；动力传动、各类电机设备底座安装减震器降低噪声; 20; 车间内. 2; 烘干机; 65; 3台; 20. 3; 高速熨烫折叠一体机; 65; 1台; 20. 4; 生物质蒸汽锅炉; 80; 1台; 20; 锅炉房. 3.1.1 预测方法 噪声源布置较为集中，其对声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。 由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 3.1.2 噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见表4-10。 表4-10 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类别; 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2; 65; 55. 3.1.3 噪声影响预测模式 ① 点声源随传播距离增加引起其衰减值预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2--距源r2m处噪声级，dB(A)； L1--距源r1m处噪声级，dB(A)。 ② 噪声叠加模式 L=10lg[Σ100.1Li] 式中：L--总声压强度，dB(A)； L1--第i个参与合成的声压级强度，dB(A)。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果表4-11。 表4-11 各声源与预测点间的距离 噪声源; 噪声设备; 降噪源声级 ［dB(A)］; 数量（台）; 距厂界距离（m). 东; 南; 西; 北. 车间; 洗脱机; 65; 10台; 40; 73; 310; 145. 烘干机; 65; 3台; 30; 73; 320; 145. 高速熨烫折叠一体机; 65; 1台; 40; 80; 310; 152. 锅炉房; 锅炉; 80; 1台; 15; 95; 345; 125. 产噪设备加设减振基础或减振垫等措施后，噪声能降低噪声级15dB(A)，结合距离衰减，项目各设备噪声源同时运行时对厂界噪声贡献值见表4-12。 表4-12 距离衰减对各预测点的影响值表 单位：dB(A) 噪声源; 噪声设备; 降噪后声级［dB(A)］; 数量; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 生产车间; 洗脱机; 50; 10台; 24.43; 20.91; 7.58; 16.38. 烘干机; 50; 3台; 26.23; 19.54; 6.87; 15.91. 高速熨烫折叠一体机; 50; 1台; 25.00; 20.61; 6.59; 16.22. 锅炉房; 锅炉; 65; 1台; 43.39; 28.13; 9.98; 19.56. 厂界贡献值; 37.23; 24.15; 11.15; 17.51. 由预测结果可知，本项目厂界处噪声预测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区的昼、夜间噪声排放标准限值，即昼间噪声≤65dB（A），夜间噪声≤55dB（A）。 为了进一步降低项目噪声对周围环境的影响，本环评要求项目采取如下环保措施： - （1）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 - （2）加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。 - （3）重大噪声源应加装减震垫、安装消声器。 - 本项目在严格执行相关噪声防治措施后，将项目所产生的噪声对周围环境影响降至最低。 ### 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中厂界噪声监测要求详见表4-13： 表4-13 噪声环境监测计划一览表 监测 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测 时间; 采样 时间; 实施 机构. 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声 （等效A声级）; 1次/季度; 1天; 每天昼、夜间各1次; 有资质的检测单位. - 4 固体废弃物环境影响分析及保护措施 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、软化水制备系统产生的废弃离子交换树脂。 ① 锅炉灰渣 根据杭州能协会等编制的《能源管理与节能实用手册》所提供的资料，木材含灰量小于1%，因此锅炉灰渣取燃料用量1%计算，燃料用量为360t/a，则锅炉灰渣产生量为3.6t/a，集中收集后出售给建材公司利用。 ②生活垃圾 本项目职工15人，根据《环境统计手册》，每人每天平均产生1kg/d生活垃圾，则生活垃圾排放量预计产生4.5t/a。生活垃圾应及时清理，交由环卫部门统一清运至指定垃圾填埋场填埋处置，以最大限度地减少生活垃圾对环境的影响。 ③本项目软水制备会产生离子交换树脂，根据《国家危险废物名录》（2021年版），（HW13有机树脂类废物中危废代码是900-015-13：湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂属于危险废物），本项目离子交换树脂主要用于自来水净化，不属于900-015-13行业，因此本项目软水制备产生的废离子交换树脂属于不属于危险废物，软水制备中离子交换树脂为0.1t，每年更换一次，产生废离子交换树脂0.1t/a。废离子交换树脂由厂家定期更换，随即带走处理再生，厂区不储存。 ④项目生产过程中产生废弃柔顺剂、洗衣液等包装，年产生量为0.3t/a，建设单位拟设置原料包装桶临时贮存点，分类收集后定期由厂家回收再利用。 综上，在建设单位加强管理、对项目产生的各类固体废物分类处理处置、利用处置方式符合有关法规和标准要求的前提下，项目产生的固废不会造成二次污染，对周围环境也没有显著不良影响。 本项目固体废物排放详见表4-14。 表4-14 本项目固体废物排放一览表 名称; 产生环节; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 锅炉灰渣; 锅炉生产; 固态; 3.6; 厂区暂存; 出售给建材公司利用. 生活垃圾; 员工 生活过程; 固态; 0.96; 垃圾桶; 交由当地环卫部门统一清运处置. 废离子交换树脂; 制软 水过程; 固态; 0.1; /; 厂家定期更换，随即带走处理再生. 废弃包装; 生产过程; 固态; 0.3; 厂区暂存; 厂家回收再利用。. 5环境风险分析及防范措施 - 5.1 环境风险识别 企业环境风险识别按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别出危险物质，再对储存、使用、处理有风险物质的单元结合厂区内外风险因素的情况进行风险源的识别，最终初步确定厂内风险源，为后续进一步评估提供依据。 本项目所涉及的主要原辅料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》附录所列有毒有害、易燃、爆炸性物质。 本企业为一般环境风险等级。 - 5.2 潜在风险源识别 根据对企业风险物质识别结果，确定各风险物质在贮存、传输、反应、处理等系统中存在的风险因素，同时结合各系统现有的风险防控措施进行综合分析，识别出企业潜在的环境风险源。 项目运行过程主要是燃料在锅炉内燃烧，加热空气通过换热后实现供热。此过程易发生的风险主要是锅炉爆炸。构成爆炸事故一般是指炉筒、封头、管板、集中下降管等主要承压部件在运行中突然发生破裂，形成能量冲击波，造成安全事故。爆炸泄漏物料未能及时收容或稀释处理，未经处理的烟气扩散至外环境会造成严重的环境污染。运行过程风险见表4-15 表4-15 运行过程风险识别一览表 单元名称; 涉及风险物质; 环境风险. 锅炉; 烟尘; 颗粒状污染物，污染大气环境。. 二氧化硫; 有毒气体，超标排放，污染大气环境。. 氮氧化物; 有毒气体，影响人体健康，污染大气环境。. 灰渣; 灰渣弃置堆积，不仅占用土地，粉尘污染大气，危害环境. 爆炸; 造成安全事故，造成人员伤亡；因爆炸泄漏物料未能及时收容或稀释处理，含较高浓度SO2、NOX等气体，通过空气扩散对周边环境、人造成影响。. - 5.3 风险防范措施 （1）建议加强日常管理，严禁烟火，禁止明火。输料系统动火，必须执行动火申请、许可制度。现场巡检工每班对除尘器、储燃料间等重点危险源进行检查，判断除尘器是否正常。每次检修完毕，必须清理现场的所有碎屑、垃圾、焊渣，防止突发环境事件的发生。 （2）严格执行锅炉设备维修保养制度，定期检验巡检。安全阀压力表每年送专业部门校验一次，安全阀每周手动试验一次，压力表存水弯每周冲洗一次。多功能水位报警器、超压报警装置、自动上水装置、风机变频调速装置，应每天检查试验一次，保证安全附件安全可靠。 （3）锅炉房内严禁存放易燃、易爆、危险品。 #### （4）项目对脱硫设备配备自控仪表，对设备和管道的温度、压力、流量、 液位、设备运行状态实施在线监控，设置质量平衡法泄漏检测系统，达到管道自动化水平，降低风险物质泄漏引发的环境风险。厂区内按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防控措施要求进行分区防渗。 （5）做好日常管理工作，保证消防设施的完好性，并定期对其进行检修， 保证设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修的情况。 （6）企业编制环境风险应急预案。 （7）企业需制定完善的培训计划，对员工（特别是参与现场应急抢险的人员）需定期进行应急培训，一般至少每年进行一次；当个别应急人员发生变化时，需对该人员进行单独培训，明确各员工的职责及强化其现场应急抢险技能，以备事故发生时能及时顺利地开展应急抢险工作； （8）企业需要根据实际情况，制定完善的演练计划，并按企业的事故预防重点，企业每年至少需组织一次综合应急预案演练，每半年至少需组织一次专项应急预案，每季度至少需组织一次现场处置方案演练； （9）建议企业做好应急物资的日常维护，及时更新、补充。 - 5.4 环境风险分析结论 本项目所涉及的主要原辅料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》附录所列有毒有害、易燃、爆炸性物质，本企业为一般环境风险等级。 本项目环境风险简单分析内容见表4-16 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新源县洁泰洗涤有限责任公司洗涤厂建设项目. 建设地点; 伊犁哈萨克自治州; （/）区; 新源县工业园区A区别斯托别乡恰普河北路223号鼎胜军辉商贸有限公司2号厂房. 地理坐标; 经度; E 83度15分20.810秒; 纬度; N 43度27分56.240秒. 主要危险物质及分布; 本项目燃料暂存间，锅炉. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、颗粒状污染物，污染大气环境； 2、有毒气体，超标排放，污染大气环境； 3、灰渣弃置堆积，不仅占用土地，粉尘污染大气，危害环境 造成安全事故，造成人员伤亡；因爆炸泄漏物料未能及时收容或稀释处理，含较高浓度SO2、NOX等气体，通过空气扩散对周边环境、人造成影响。. 风险防范措施要求; 落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材；要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育；企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施；准备应急救援物资；企业编制环境风险应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。. 企业在做好风险管理和防范措施的前提下，可将风险事件影响控制在最低限度，对区域造成的影响可控制在局部范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟 气排气口 (DA001) | 颗粒物，二氧化硫，林格曼黑度，氮氧化物 | 锅炉废气采用多管旋风除尘+布袋除尘进行处理+湿法脱硫，处理后的废气满足排放标准，经15m高烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值要求 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水和软化水处理废水、生活废水、洗涤废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、pH、LAS | 洗涤废水经污水处理设备处理后进入园区市政污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 等效A声级 | 加装减震垫、安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区噪声排放标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活垃圾由环卫部门统一处理；废弃离子交换树脂由更换厂家回收处理；建设单位拟设置柔顺剂、洗衣液包装桶临时贮存点，收集后定期由厂家回收再利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材；要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育；企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施；准备应急救援物资；企业编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1环境管理 建立污染源档案，委托有资质的第三方环境监测机构定期开展环境监测；编制企业环境保护计划，并把污染物排放浓度、环境设施运转指标、同生产指标一样进行考核，做好环境统计；采取行之有效的措施，尽量减少污染物的非正常排放，杜绝事故发生，确保环保设施正常运转；搞好环境保护教育和技术培训，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识、技术水平和责任心，推动环境保护工作的开展。 2规范化排污口 各污染源排放口应规范设置，在废气及噪声排放处设置明显的标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）有关规定。 3环保验收要求与内容 建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号要求执行验收规定。 建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 4排污许可证申请制度 根据《排污许可管理条例》中：纳入固定污染源排 污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照开工前申请并取得排污许可证，依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，办理排污许可手续。 #### 5环保投资估算 本项目总投资200万，环境保护措施投资估算为36万元，占总投资的18%，具体见表5-1。 ## 表5-1 环保措施投资估算 序号; 分类; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气防治设施; 多管旋风除尘+布袋除尘工艺+湿法脱硫进行处理，处理后的废气满足，经15m高烟囱排放; 10. 2; 废水治理措施; 洗涤废水经污水处理设备处理后进入园区市政污水管网，最终进入新源县工业园区（A区）污水处理厂; 18. 2; 降噪措施; 设备合理选型、减振、消声、隔声处理; 1. 3; 固废处理; 职工生活垃圾由环卫部门统一处理；废弃离子交换树脂由更换厂家回收处理；建设单位拟设置柔顺剂、洗衣液包装桶临时贮存点，收集后定期由厂家回收再利用; 3. 4; 风险措施; 编制突发环境事件应急预案，防渗措施; 2. 5; 竣工验收; /; 2. 合计; ——; 36. |

- 六、结论

综上所述，本项目符合产业政策要求；项目符合“三线一单”管控要求；本项目拟采取的环境保护措施技术经济合理，产生的废气、废水和噪声均能达标排放，环境影响可接受；建设单位只要项目在实施过程中，切实落实本报告提出的各项污染防治措施、环境风险防控措施，确保环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.37t/a | 0 | 0.37t/a | +0.37t/a |
|  | 烟尘 | / | / | / | 0.0005t/a | 0 | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 6.097t/a | 0 | 6.097t/a | +6.097t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.1472t/a | 0 | 0.1472t/a | +0.1472t/a |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 2.311t/a | 0 | 2.311t/a | +2.311t/a |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 2.038t/a | 0 | 2.038t/a | +2.038t/a |
| 一般工业 固体废物 | 锅炉灰渣 | / | / | / | 3.6t/a | 0 | 3.6t/a | +3.6t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.96t/a |  | 0.96t/a | +0.96t/a |
|  | 废弃离子交换树脂 | / | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废弃柔顺剂、洗衣液包装桶 | / | / | / | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①